Investor: VÚCHS Rapotín s.r.o., Výzkumníků 267, 78813 Rapotín

Akce: VÚCHS Rapotín- prodejna masa a masných výrobků

# 01- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavební část, technologické zařízení včetně

specifikace

| Praha, březen 2022 Vypracoval: Ing K. Rudolf, Ing J. Nosek PMZ PROJEKT, spol. s r.o. 142 00 Praha 4, Libušská 313 | Zakázkové číslo: 1142/300 |
| --- | --- |

STAVEBNÍ PROJEKT

# Obecně, stávající stav

Rekonstrukce bude probíhat v objektu závodní jídelny a kuchyně na okraji areálu VÚCHS Rapotín.

Jídelna a kuchyň je mimo provoz.

V prostorech původních skladů kuchyně nově vznikne prodejna, zázemí prodejny a dvě chladírny pro prodejnu.

Objekt byl realizován koncem osmdesátých let.

Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelové sloupy a ocelové střešní příhradové vazníky.

Střešní plášť je složen z trapézového plechu, dřevěného spádového roštu, tepelné izolace, hydroizolace a vrstvy kačírku.

Jedná se o plochou střechu s vnitřními střešními vtoky.

Fasádu tvoří Boletické panely – ocel. kce, na vnitřním líci dřevotříska na vnějším smaltované sklo, mezi nimi skelná vata Rotaflex.

Vnitřní příčky jsou vyzděny z děrovaných cihel.

V rekonstruovaných místnostech je keramická a žulová dlažba

Dekorační podhled (plechové kazety, minerální vata) je na úrovni 3,90m.

Stávající okna mají dřevěné rámy, dveře jsou rovněž dřevěné.

# Bourací práce

V budoucích chladírnách bude vybourána podlaha až k hydroizolaci. Do nové podlahy bude totiž vložena tepelná izolace.

V budoucí prodejně a v zázemí prodejny bude vybourána pouze nášlapná vrstva podlahy.

Zvýšená podlaha v původní místnosti s kompresorem tvořila sokl pro osazení kompresoru. Chladírenské boxy pro které kompresor sloužil jsou trvale mimo provoz, proto bude podlaha srovnána do roviny. Tato místnost se změní na chodbu, kterou se bude vstupovat do technické místnosti, kde bude kompresor nový, určený pro nové chladírny.

Mezi původním skladem potravin a chodbou bude vybourána příčka.

Budou vybourány některé dveřní otvory ve vnitřních příčkách.

Bude částečně demontován stávající podhled, protože nové podhledy budou skrz něj zavěšeny do střešní konstrukce.

V budoucí prodejně budou odstraněny obklady stěn.

Na fasádě budou demontována původní dřevěná okna.

Rovněž bude vyjmuta část Boletického panelu v místě budoucích vstupních dveří s nadsvětlíkem.

Na přední fasádě je smaltované sklo v líci některých Boletických panelů porušeno nebo zcela chybí. Toto je vidět na výkrese pohledu.

Vzhledem k tomu, že náhrada smaltovaného skla za nové se stejným barevným odstínem by byla obtížná, nahradí se sklem ze zadní fasády a také z nové vybouraného dveřního otvoru. Na zadní fasádě potom bude sklo nahrazeno např. lakovaným pozinkovaným plechem.

V rámci provádění nové kanalizace bude rozebrána dlažba, vybourána betonová mazanina a podkladní beton. Celkem tl. 250mm. Bude položena nová kanalizace a podlaha a podkladní beton zase obnoveny. Bude se jednat o plochu cca 10m2 a vykázáno to bude ve stavbě.

V místě budoucí ocelové konstrukce pro kondenzátor chlazení bude rozebrána vnější betonová dlažba a provedeny betonové základové prahy- viz výkres ocelové konstrukce pro kondenzátor.

# Svislé konstrukce, příčky

Původní místnost skladu nábytku bude rozdělena příčkou na sklad a zázemí prodejny.

Příčka bude z děrovaných cihel nebo pórobetonu.

Stěnu mezi chladírnami i obklad stěn budou tvořit polyuretanové (PUR) panely.

Toto jsou sendvičové panely s pláštěm z pozinkovaného, lakovaného plechu a jádrem z polyuretanové pěny. Panely se navzájem spojují speciálním zámkem pero-drážka, který zajišťuje pevný a těsný spoj. Povrch panelů bude mít atest pro nepřímý styk s potravinami.

Součástí dodávky panelů budou kotevní a krycí lišty, způsob zavěšení podhledů.

PUR stěny budou založeny pod úrovní čisté podlahy dle tloušťky nové podlahy.

Dva okenní otvory na fasádě v místě nových chladíren budou rovněž zakryty PUR panely, případně Boletickými panely ze zadní fasády.

# Podhledy

Všechny nové podhledy budou mít požární odolnost minimálně REI/EI 15DP1.

Ve skladu, zázemí prodejny a technické místnosti budou sádrokartonové podhledy s tepelnou izolací (případně dekorační běžného typu).

V prodejně bude reprezentační dekorační podhled s tepelnou izolací.

V chladírnách bude podhled z minerálního panelu (stejná konstrukce jako PUR panel, výplň tvoří minerální vata). Podhledy z PUR panelů mají totiž pouze EI 15DP3. Proto bude na podhledy použit minerální panel, který má min. odolnost EI 30DP1.

# Podlahy

V prodejně bude položena reprezentační keramická dlažba.

V zázemí prodejny bude keramická dlažba běžného typu.

V chladírnách bude provedena nová izolace proti zemní vlhkosti, nová tepelná izolace z PUR desek, betonová mazanina B20 se sítí 6 oka 150*150mm nebo drátkobeton. Nášlapnou vrstvu bude tvořit litá podlaha.

U stěn budou v zázemí prodejny, prodejně a chladírnách provedeny požlábky.

V prodejně a chladírnách budou požlábky vytvořeny materiálem lité podlahy a zataženy pod obklad stěn.

V chladírnách budou k PUR panelům nad podlahou kotveny vodorovné nerez lišty. Litá podlaha bude zatažena pod tyto lišty a vytvoří tak požlábek.

Vzhledem k charakteru provozu a velikosti místností nebudou v podlahách odvodňovací vpusti.

# Výplně otvorů

Nová okna na fasádě budou plastová, s izolačním trojsklem.

Plastové budou rovněž vstupní prosklené dveře s nadsvětlíkem.

Okna i vstupní dveře budou mít stejný charakter jako na fasádě konferenční místnosti, kde došlo před časem také k jejich výměně.

Vnitřní dveře v prodejně budou provozní pozinkované lakované.

V chladírnách budou posuvné chladírenské dveře.

# Úpravy vnitřních povrchů

V prodejně a částečně v zázemí prodejny (u umyvadla a výlevky) bude keramický obklad stěn do výšky 2,05m.

V prodejně se bude jednat o reprezentační obklad.

Nová příčka mezi skladem 01 a zázemím prodejny 02 bude omítnuta z obou stran. Povrch původních příček v okolí vybouraných nebo posunutých příček bude doomítnut.

V technické místnosti zůstávají povrchy stěn bez úprav, začistí se povrch příčky okolo vybouraného otvoru.

# 8. Fasáda

Jak již bylo řečeno- fasádu tvoří Boletické panely. Panely mají šířku 1,2m, povrch tvoří smaltované sklo tl.5mm s červenohnědým odstínem.

Nová okna i vnější dveře budou bílá.

Stejnou barvu bude mít také PUR panely zakrývající původní okenní otvory v místě nových chladíren.

# 9. Ostatní

Kondenzátor chlazení bude umístěn na ocelovou konstrukci u boční fasády objektu. Z principu svého provozu musí být umístěn v určité výšce, nemůže být na soklu nad terénem.

Případná oprava vnější dlažby před prodejnou není součástí tohoto projektu.

Místnost 01, kde je umístěn stávající server bude odvětrána směrem do konferenční místnosti dvěma mřížkami- viz půdorys. Vzhledem k skleněnému povrchu fasády by bylo odvětrání na fasádu problematické.

Do technické místnosti 06 je umístěn nový kompresor chlazení a nový rozvaděč. I když jsou zde dvě okna, kvůli kompresoru zde bude umístěn ještě nový ventilátor.  Ventilátor se bude ovládat manuálně i automaticky při nárůstu teploty nad 250C.  Poloha ventilátoru je přizpůsobena faktu, že rohová část Boletického panelu bude opravena- viz Pohled jižní.

Ventilátor i mřížky jsou vykázány ve výkazu výměr stavební části.

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT

ROZSAH PROJEKTU

Navrhovaný výrobní provoz je určen k uskladnění zabaleného masa hovězího a následně k prodeji těchto produktů.

Předmětem projektu je vymezená část provozovny, v současné době sloužící jako kuchyň. Celková rekonstrukce provozovny bude předmětem další projektové dokumentace.

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Účel a funkce provozovny.

Navrhovaný výrobní provoz je určen k uskladnění masa a následně k prodeji těchto produktů. Více je uvedeno v popisu technologie výroby.

Předmětem studie není sociální zařízení a šatny zaměstnanců.

Počet pracovníků

Prodejna			 	2 pracovníci

Uvedený počet pracovníků nezajišťuje: administrativní činnost

údržbu a servis

Pracoviště nejsou trvalého charakteru, maximální doba výkonu práce je 4 hodiny.

Základní kapacitní údaje.

Plánované množství prodeje 8.500 kg/ rok = 170 kg/ týden

Chladírna, zrání 14 dní, potřeba uskladnit 2x 170 = 340 kg masa

Přepravka E2, nosnost cca 10 kg, celkem 34 ks E2

Skladování E2, 4 vrstvy, 16 E2 na m2

Stručný popis technologie výroby.

Maso určené k prodeji bude uskladněno, případně technologicky zráno v chladírně masa.

Manipulace s masem bude prováděna z venkovního prostoru prostorem prodejny, mimo provozní dobu prodejny. Maso bude manipulováno a uskladněno v přepravkách. Jedná se výhradně o masa balená, balení bude prováděno mimo provozovnu.

Masa určená k prodeji budou uskladněna v úložných prostorách chlazeného prodejního pultu. Před vlastním prodejem budou masa vybalena a upravena dle přání zákazníků. Použitý obalový materiál bude shromažďován v určené, uzavíratelné nádobě a následně likvidován.

Vlastní prodej bude realizován prodejním pultem s chlazeným úložným prostorem.

Použité, znečistěné přepravky budou odváženy mimo provozovnu, spolu s použitým obalovým materiálem. Před naplněním baleným masem budou důkladně umyty.

V zázemí prodejny je navrženo umyvadlo se sterilizátorem nožů.

Zázemí prodejny slouží i pro uskladnění mycích a dezinfekčních prostředků. K dispozici je výlevka.

TECHNICKÁ ČÁST

Technologické zařízení.

01. Umyvadlo bezdotykové 					1 ks

včetně sterilizátoru nožů

02. Pult prodejní s chlazenými zásuvkami 			1 ks

orientační rozměr 1.120x1.425 mm

včetně pracovní krájecí desky v.900 mm

03. Pracovní stůl, nerezový

orientační rozměr 1.000x800 mm v.900 mm		1 ks

04. Váha prodejní s pokladnou 					1 ks

V seznamu jsou uvedeny hlavní parametry zařízení, případně referenční typ.

Nejsou uvedeny manipulační prostředky a předměty charakteru postupné spotřeby.

Dispozice zařízení je na výkrese č.03.

POŽADAVKY HYGIENY A SANITACE

Pro provoz prodejny je k dispozici stávající šatna a sociální zařízení.

Toto zařízení je v objektu provozovny.

Prodejna je vybavena bezdotykovými umyvadly a zařízením pro sterilizaci nožů.

Nejedné se o pracoviště trvalého charakteru, doba práce nepřesáhne 4 hodiny. Není předepsána hygienická dávka vzduchu.